LAPORAN KONSEP JARINGAN

[Praktikum 06]  Wireless

Disusun Oleh:

Aldow Fan Dzikri (NRP. 3121500022)

2 D3 ITA

Dosen Pengampu:

Fitri Setyorini ST. M.Sc

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2022

Praktikum

- Koneksi ke Mikrotik

- Setting  Wireless Mikrotik

Peralatan yang dibutuhkan :

- Hardware :

  - Laptop/PC berbasis Windows

  - Routerboard Mikrotik,

  - Kabel UTP + RJ45 tipe Stright,

  - LAN

- Software :

  - Winbox

Langkah Koneksi

- Matikan semua koneksi wireless dan disable interface wlan anda

- Colokkan RJ45 dengan kabel straight di PC anda

- Colokkan ujung RJ45 dengan salah satu port Mikrotik anda

- Klik Winbox yang anda download

- Masukkan user : admin, password : <kosong>

Matikan Koneksi Wireless dan Disable Interfacenya

- Disable semua network interface, kecuali ethernet (LAN)

- Matikan koneksi wireless dan disable interfacenya

Winbox

- Buka tab Neighbors, klik Refresh dan klik kolom dibawah MAC Address

- Login : admin

- Untuk Password, dikosongkan saja

- Klik Connect

- Jika sudah berhasil, anda dapat melihat window berikut

Reset Konfigurasi Mikrotik

- Klik System

- Klik Reset Configuration

- Kosongkan semua isian pada Reset Configuration

- Klik Reset Configuration

- Pada Do you want to reset all your configuration ? Klik Yes

- Mikrotik akan reset ketika anda mengetik Yes

- Loginlah lagi ke Mikrotik anda untuk mengeset Wireless

Setting Access Point di Mikrotik

- Setting Wireless Access Point di Mikrotik

- Setting Wireless Point to Point di Mikrotik

- Setting Wireless Hub di Mikrotik

Setting Wireless sebagai Access Point

- Pilih Quick Set

- Lakukan setting wireless sebagai berikut :

- Network Name : <masukkan nama SSID>

- Frequency : auto

- Band : 2GHz –B/G/N

- Wifi Password : <masukkan password untuk koneksi ke wireless>

- Internet

  - Address Acquisition : Automatic

  - Klik : Firewall Router

- Local Network :

  - IP Address :  <masukkan nomor IP router mikrotik sebagai gateway>

  - Netmask: <masukkan netmask >

  - Klik: DHCP server

  - DHCP Server Range : <masukkan range IP yang akan digunakan client>

  - Klik : NAT

- Klik Apply

- Klik OK

Setting DNS

- Klik IP

- Klik DNS

- Pada DNS Setting, kolom Servers masukkan nomor IP DNS Servers :

202.9.85.3 dan 202.9.85.4

- Anda boleh memasukkan lebih dari satu server

- Klik Apply

- Klik OK

Selain menggunakan quick set, anda juga dapat memakai tab Wireless

- Klik Wireless,

- Pada Wireless Tables, kolom Wifi Interface, anda dapat mengklik wlan1

- Pada Interface, General

Anda dapat mengubah nama interface anda

- Pada Interface, Wireless anda dapat mengubah mode wireless

  - Untuk Access Point, gunakan ap bridge

- Anda dapat mengubah juga SSID yang dipakai dan Security Profile

Security Profile

- Klik Wireless,

- Pada Wireless Table, pilih tab Security Profile

- Klik +

- Masukkan nama profile, mode , authentication types serta Pre Shared Keys

- Klik Apply

- Klik OK

- Klik Wireless,

- Pada Wireless Tables, klik wlan1

- Pada Tab Wireless, masukkan security profile yang telah dimasukkan, yaitu secure-konjar

- Klik Apply

- Klik OK

Mengkoneksikan wireless ke SSID Mikrotik

- Disconnect UTP dari PC anda

- Koneksikan kabel UTP dari jaringan lab ke Port Internet (Port 1) dari mikrotik

- Coba koneksi ke SSID wireless yang baru disetting

- Buka browser dan coba buka website www.pens.ac.id

- Membuka www.pens.ac.id

Topologi Jaringan

Langkah Konfigurasi

- Setting Wireless Client di Laptop

- Setting Wireless Client di printer

- Setting IP di Router dan PC0

- Setting DHCP Server di Router

- Setting Wireless di Wireless Router0

- Connecting Printer to Wireless Router0

- Connecting  Laptop to Wireless Router0

- Setting Wireless di Access Point0

- Connecting Smartphone to Access Point0

- Connecting Tablet to Access Point0

- Setting Wireless di Wireless Router1

- Connecting Smartphone1 to Wireless Router1

- Setting Static Route di Router

- Ping  antar  end device dalam satu network

- Ping  antar  end device  yang beda network

1. Setting Wireless Client di Laptop

- Matikan Laptop dengan menekan tombol lingkaran

- Pada modules, pada PT-LAPTOP-NM-1CFE,drag keluar, dorong ke bagian bawah modules yang diberi tanda panah

- Sekarang, drag WPC300N ke slot yang kosong

- Nyalakan kembali Laptop

2. Setting Wireless Client di Printer

- Buka tab physical dari printer

- Switch off printer

- Drag off PT-HOST-NM-1CFE ke bagian kosong module

- Drag WMP300N ke slot kosong dari PT-HOST-NM-1CFE

- Gambar setelah WMP300N terpasang

- Nyalakan kembali printer

Connected

- Setelah wireless client terpasang di printer dan Laptop

- Setting DHCP on Router

Router(config)#int fa1/0

Router(config-if)#ip dhcp pool  pens1

Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1

Router(dhcp-config)# ip dhcp excluded-address 192.168.3.1

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip dhcp pool  pens2

Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1

Router(dhcp-config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.1

- Klik Wireless Router0

- Nampak bahwa Wireless Router0 telah mendapat IP dari DHCP Server di Router1

- Setting Wireless di Wireless Router0

- Perhatikan bahwa Wireless Router yang digunakan adalah WRT300N

- Klik Tab Config, lakukan setting SSID dan Otentikasi

- Misal,SSID dari Wireless Router0 adalah bangkit

- Otentikasi menggunakan WEP, dengan key : 1234567890

- Klik Tab GUI

- Klik Setup

- Ubah

Start IP address

menjadi : 192.168.0.50

- Ubah

Maximum number  of users

menjadi : 5

- Klik Save Settings

- Connecting Printer1 to Wireless Router0

- Klik Tab Config

- Klik Tab Wireless0

- Pada SSID, masukkan SSID : pens1

- Pada Authentication, klik WEP.

- Masukkan WEP Key : 1234567890

- Printer terkoneksi ke Wireless

Router0

- Connecting Laptop1 to WirelessRouter0

- Klik Tab Desktop

- Klik Tab Connect

- Pada Wireless Network Name,

Klik  pens1

- Klik Connect

- Masukkan WEP Key dari SSID Bangkit, yaitu :1234567890

- Klik Connect

- Laptop1 terkoneksi dengan

Wireless Router0

- Setting Wireless di AccesPoint0

- SSID untuk Access Point0 diberi nama maju

- Masukkan SSID : pens2

- Klik WEP

- Masukkan WEP keys :

0123456789

- Connecting Smartphone to Access Point0

- Klik Tab Config

- Klik Wireless0

- Masukkan SSID :  pens2

- Klik WEP

- Masukkan WEP Key :

0123456789

- Smartphone0 terkoneksi ke access Point0

- Connecting Tablet PC0 to Access Point0

- Klik Tab Config

- Klik Wireless0

- Masukkan SSID :  pens2

- Klik WEP

- Masukkan WEP Key :

0123456789

- Tablet PC terkoneksi ke Access Point0

11.Setting Wireless di Wireless Router1

- Perhatikan bahwa wireless router yang digunakan adalah Home Router

- Klik Tab Config,

- Klik LAN.

- Masukkan nomor IP  LAN: 192.168.1.1

dan netmask :255.255.255.0

- Wireless yang digunakan 2.4 G

- Masukkan SSID : pens3

- Masukkan otentikasi : WEP

- Masukkan WEP Key : 3333333333

- Masukkan

Router IP:

192.168.1.1

- Masukkan

Start IP Address: 
   192.1.68.1.10

- Masukkan

Maximum number of users : 5

- Klik : Save Settings

12. Connecting Smartphone1 to Wireless Router1

- Klik Tab Config

- Klik Wireless0

- Masukkan SSID :  pens3

- Klik WEP

- Masukkan WEP Key :

3333333333

- Smartphone1 terkoneksi

ke Wireless Router1

13. Setting Routing Statik di Router

- Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 <gateway1>

- Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 <gateway2>

- Gateway yang dipakai adalah nomor IP Wireless Router tetangga yg bersebelahan dengan  Router

- Karena menggunakan DHCP, kita harus mengecek ke tiap Wireless Router

- Untuk Wireless Router0,

Network 192.168.0.0,

gatewaynya : 192.168.3.2

- Untuk Wireless Router1,

Network 192.168.1.0,

gatewaynya : 192.168.3.3

Ping Sesama Network

- Perhatikan,jika menggunakan Access Point, IP yang diberikan sama dengan yang diberikan DHCP Server di Router

- Semua ping yang dilakukan dibawah berhasil.

- Untuk network Wireless Router0

  - Ping  Laptop0 -> Laptop1

  - Ping Laptop0 -> Printer1

- Untuk network Access Point

  - Ping Smartphone0 -> Tablet0

Kenapa ?

- Wireless Router  tidak memperbolehkan ping dari jaringan luar ke jaringan dalam Wireless Router

- Wireless Router  memperbolehkan ping dari  dalam Wireless Router

ke jaringan luar

File .pkt yang menyatakan topology diatas dapat diunduh melalui link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/15m2iC-7LypaeMtwgUIsnxipyaW_I3Itu

*nama file .pkt => configWireless1.pkt