LAPORAN KONSEP JARINGAN

[Praktikum 07]  NAT

Disusun Oleh:

Aldow Fan Dzikri (NRP. 3121500022)

2 D3 ITA

Dosen Pengampu:

Fitri Setyorini ST. M.Sc

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2022

Konfigurasi NAT di Packet Tracer

- Konfigurasi NAT Static

- Gambar topologi jaringan

- Setting nat static di NAT

Berikut konfigurasi router NAT untuk mengeset nat static:

Router#config term

Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 200.200.200.10

Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.20 200.200.200.20

Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.30 200.200.200.30

- Setting nat inside dan outside di interface NAT

Berikut konfigurasi router NAT untuk mengeset nat inside dan outside di interface NAT:

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#int fa1/0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

- Setting default route di NAT

Berikut konfigurasi router NAT untuk mengeset default route di NAT:

Router# config term

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2

Router(config)#exit

Router# show ip route

- Hasil Ping dari PC0,1,2 -> server

- Hasil show ip route di NAT

- Hasil show ip nat translations dan show ip nat statistics di NAT

- Save file anda dengan nama : static-nat.pkt. File ini dikumpulkan beserta laporan

File .pkt yang menyatakan topology diatas dapat diunduh melalui link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/15m2iC-7LypaeMtwgUIsnxipyaW_I3Itu

*nama file .pkt => configStaticNAT.pkt

- Konfigurasi NAT Dynamic

- Gambar topologi jaringan

- Setting NAT (access-list,pool,nat dinamis, nat inside dan nat outside)

Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Router(config)# ip nat pool FILTER 200.200.200.10 200.200.200.11 netmask 255.255.255.0

Router(config)# ip nat inside source list 1 pool FILTER

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#int fa1/0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

- Setting default route di NAT

Router(config)#ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  200.200.200.2

Router(config)#exit

Router#show ip route

- Hasil Ping dari PC0,1,2..8 -> server

Hasilnya saat dilakukan ping yang berhasil hanya dua pc yang lain gagal, hal ini dikarenakan ip local yang ditranslasi ke ip global hanya dua saja.

- Hasil show access-lists

- Hasil show ip route di NAT

- Hasil show ip nat translations dan show ip nat statistics di NAT

- Save file anda dengan nama : dynamic-nat.pkt. File ini dikumpulkan beserta laporan

File .pkt yang menyatakan topology diatas dapat diunduh melalui link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/15m2iC-7LypaeMtwgUIsnxipyaW_I3Itu

*nama file .pkt => configDynamicNAT.pkt

- Konfigurasi PAT

- Gambar topologi jaringan

- Setting access-list di router NAT

Router#conf t

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

- Membuat pool di router NAT

Router(config)# ip nat pool BLOCK 200.200.200.10 200.200.200.11 netmask 255.255.255.0

- Konfigurasi NAT Overload / PAT

Router(config)# ip nat inside source list 1 pool BLOCK overload

- Setting nat inside dan outside

Router(config)#int fa0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#int fa1/0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#exit

- Setting default route di router NAT

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2

- Ping ke Server

Hasilnya saat semua pc ping ke server maka hasilnya berhasil semua, hal ini karena semua ip local ditranslasi ke satu ip global secara dinamis.

- Checking NAT

- Save konfigurasi Router

File .pkt yang menyatakan topology diatas dapat diunduh melalui link berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/15m2iC-7LypaeMtwgUIsnxipyaW_I3Itu

*nama file .pkt => configPAT.pkt

Konfigurasi Port Address Translator

Langkah awal

1. Login ke Mikrotik

2. Reset dulu konfigurasi mikrotik anda

3. Konekkan port 1 ke LAN anda

4. Konekkan port 2/3/4 ke PC anda. Cukup pilih satu saja.

Disini digunakan port 2, namun anda bebas memilih port lain selain port 1

Set DHCP Client

- Karena LAN menggunakan DHCP, maka mikrotik harus diset sebagai DHCP Client

- Klik IP

- Klik DHCP Client

- Klik + di Tab DHCP Client

- Pada New DHCP Client, pilih interface : ether1

- Klik Apply

- Klik OK

- Port1 akan mengambil nomor IP dari DHCP Server.

- Nampak port1 menggunakan IP 192.168.44.191/24

2. Set IP Address di Port2/3/4

- Klik IP

- Klik Addresses

- Pada Address List, klik +

- Untuk Address, masukkan nomor IP untuk port yang terkoneksi ke PC.

Address : 192.168.254.1/24

- Klik Apply

- Begitu anda mengklik Apply, nomor network akan tertulis otomatis

- Masukkan interface yang digunakan untuk konek ke PC.

- Di contoh digunakan port 2. Sesuaikan port, jika anda menggunakan port yang berbeda

- Klik OK

- Di Address List, anda dapat mengecek bahwa mikrotik anda telah diset dengan nomor IP baru di  port 2

3. Konfigurasi SNAT

- Pda dasarnya mikrotik telah mengeset SNAT secara default

- Jika anda ingin membuat SNAT sendiri, pastikan anda telah melakukan setting dengan cara berikut

- Klik IP

- Klik Firewall

- Buka Tab NAT

- Klik srcnat jika telah ada

- Jika belum klik +

- Pada Tab General

Cek

Chain : srcnat

Out Interface : ether1

Klik Apply dan Klik OK

- Pada Tab Action

Action: Masquarade

Klik Apply dan Klik OK

4. Setting TCP/IP di PC

- Karena kita menggunakan setting IP secara static, maka kita harus memasukkan IP, netmask, gateway dan DNS

- Di PC, buka Settings,  klik Change Adapter Options di Advance Network Settings

- Klik Ethernet

- Pada tab Ethernet Status, klik Properties

- Klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

- Masukkan parameter TCP/IP yang diperlukan

  - IP Address

  - Subnetmask

  - Default gateway

  - Preferred DNS Server

  - Alternate DNS Server

- Klik OK

5. Cek ipconfig/all di PC

- Lakukan Ipconfig untuk mengecek parameter TCP/IP yang baru kita masukkan

6. Kosongkan cache dan history Browser

7. Testing di PC dengan membuka Web

- Sekarang buka website local PENS

- Misal www.pens.ac.id dan lecturer.pens.id

- Jika berhasil, berarti snat anda telah berhasil